| ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |
| --- | --- |

# ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

| TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT: THIẾT KẾ BỘ VI XỬ LÝ 4 LÕI RISC-V DỰA TRÊN KIẾN TRÚC TẬP LỆNH RV32IMA |  |
| --- | --- |
| TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH: DESIGN OF A QUAD-CORE RISC-V MICROPROCESSOR BASED ON THE RV32IMA INSTRUCTION SET ARCHITECTURE |  |
| Cán bộ hướng dẫn Họ và tên: TS. Nguyễn Minh Sơn Nơi công tác: Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG TP. HCM |  |
| Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/09/2026 đến ngày 27/12/2026 |  |
| Sinh viên thực hiện: Vũ Thành Lam - 23520840 Võ Lê Phước Lâm - 23520838 |  |
| Nội dung đề tài: Tổng quan đề tài Kiến trúc tập lệnh RISC-V (Reduced Instruction Set Computer - V) ra đời từ năm 2011 và nhanh chóng được cộng đồng học thuật lẫn công nghiệp đón nhận nhờ tính chất mã nguồn mở, mô-đun hóa và khả năng tùy biến cao. Nhờ đặc điểm này, RISC-V đang được triển khai ngày càng rộng rãi trong các thiết bị nhúng, Internet of Things (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR). Sự phổ biến của các lõi xử lý RISC-V kéo theo nhu cầu xây dựng các hệ thống đa lõi (multicore) có hiệu năng cao và sử dụng tài nguyên hiệu quả, nhằm đáp ứng khối lượng tính toán ngày càng lớn của các ứng dụng hiện đại [1]. Tuy nhiên, việc hiện thực một hệ thống đa lõi RISC-V hoàn chỉnh - trong đó nhiều lõi xử lý cùng truy cập, chia sẻ bộ nhớ và phải duy trì tính đúng đắn của dữ liệu giữa các tầng cache riêng - vẫn còn là một bài toán nhiều thách thức, đặc biệt là vấn đề đảm bảo tính nhất quán bộ nhớ đệm (cache coherence) và nghẽn cổ chai tại các thành phần dùng chung như bus, interconnect và bộ nhớ chính [1]. Nhiều công trình nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp thiết kế bộ xử lý RISC-V đa lõi trên phần cứng khả trình (FPGA). Có thể kể đến bài báo "Hardware Software Co-Design for Multi-Threaded Computation on RISC-V-Based Multicore System" [1], trong đó nhóm tác giả đề xuất một phương pháp đồng thiết kế phần cứng - phần mềm cho hệ thống đa lõi RISC-V, tập trung vào cơ chế lập lịch tác vụ (task scheduling) nhằm khai thác song song hóa và giảm thiểu chi phí tài nguyên phát sinh khi chia sẻ thành phần dùng chung. Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất mang lại mức cải thiện hiệu năng đáng kể so với thiết kế đơn luồng và thậm chí vượt qua một số giải pháp đa luồng truyền thống. Tuy nhiên, bài báo tập trung chủ yếu ở tầng phần mềm/lập lịch mà chưa đi sâu vào kiến trúc phần cứng chi tiết của bộ nhớ đệm nhiều tầng cũng như cơ chế coherence giữa các lõi. Một công trình khác, "A Low-Overhead Reconfigurable RISC-V Quad-Core Processor Architecture for Fault-Tolerant Applications" [2], trình bày một kiến trúc bộ xử lý 4 lõi RV32IM có khả năng cấu hình lại để hoạt động ở chế độ thường hoặc chế độ chịu lỗi (fault-tolerant) dựa trên cơ chế DMR (Double Modular Redundancy), giúp giảm chi phí diện tích và năng lượng so với TMR truyền thống. Kết quả tổng hợp trên công nghệ CMOS 32nm và kiểm chứng trên FPGA cho thấy tính khả thi của kiến trúc 4 lõi RISC-V trong các ứng dụng yêu cầu độ tin cậy cao. Dù vậy, thiết kế trong [2] hướng đến mục tiêu chịu lỗi hơn là tối ưu hiệu năng truy cập bộ nhớ dùng chung, và chưa hiện thực cơ chế cache riêng/dùng chung có phối hợp coherence đầy đủ giữa các lõi. Tại Khoa Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, hướng nghiên cứu về thiết kế bộ xử lý RISC-V trên FPGA đã được nhiều khóa luận trước đây thực hiện và phát triển dần qua từng năm, từ lõi đơn mở rộng tập lệnh [3][4], hệ NoC kết nối nhiều lõi qua giao thức Tilelink [5], cho đến hệ 2 lõi RISC-V RV32ICMFA với tập lệnh nén, số nguyên, nhân/chia, dấu chấm động và thao tác nguyên tử [6]. Các kết quả này cho thấy tính khả thi của việc hiện thực lõi RISC-V mở rộng trên FPGA, nhưng phần lớn dừng lại ở quy mô một hoặc hai lõi, chưa khai thác đầy đủ bài toán tổ chức cache riêng/dùng chung nhiều cấp và cơ chế coherence cho một hệ thống từ bốn lõi trở lên. Từ những phân tích trên, có thể thấy vẫn còn nhiều dư địa để nghiên cứu và hiện thực một hệ thống xử lý đa lõi RISC-V với quy mô lớn hơn, hỗ trợ đầy đủ tập lệnh RV32IMA (số nguyên cơ bản - I, nhân/ chia - M, thao tác nguyên tử - A), có tổ chức bộ nhớ đệm riêng cho từng lõi kết hợp cache dùng chung, cùng cơ chế duy trì tính nhất quán dữ liệu (cache coherence) hoạt động ổn định trong môi trường nhiều lõi truy cập đồng thời. Xuất phát từ những lý do trên, nhóm quyết định thực hiện đề tài "THIẾT KẾ BỘ VI XỬ LÝ 4 LÕI RISC-V DỰA TRÊN KIẾN TRÚC TẬP LỆNH RV32IMA". Mục tiêu của đề tài Nghiên cứu, thiết kế và hiện thực thành công một hệ thống bộ vi xử lý RISC-V 4 lõi dựa trên kiến trúc tập lệnh RV32IMA bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog/SystemVerilog, mô phỏng và kiểm chứng trên công cụ Vivado, đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau: - Hiện thực mỗi lõi xử lý RV32IMA theo kiến trúc pipeline 5 tầng (Fetch - Decode - Execute - Memory - Writeback), hỗ trợ đầy đủ tập lệnh cơ sở RV32I cùng các mở rộng M (nhân/chia) và A (thao tác nguyên tử phục vụ đồng bộ hóa dữ liệu đa lõi). - Xây dựng hệ thống 4 lõi với cache L1 (lệnh/dữ liệu) riêng cho từng lõi, cùng chia sẻ một cache L2 và kết nối thông qua interconnect chuẩn AHB. - Hiện thực cơ chế duy trì tính nhất quán bộ nhớ đệm (cache coherence) giữa các lõi (dạng snoop-invalidate/MESI), đảm bảo dữ liệu chia sẻ giữa các lõi luôn chính xác. - Kiểm chứng chức năng bằng testbench SystemVerilog trên Vivado xsim và đánh giá tài nguyên phần cứng, năng lượng tiêu thụ khi tổng hợp thiết kế, hướng tới khả năng triển khai thực nghiệm trên kit FPGA. Phương pháp thực hiện Đề tài được triển khai theo hướng tiếp cận thiết kế phần cứng tăng dần độ phức tạp, đi từ lõi xử lý đơn đến hệ thống nhiều lõi, cụ thể qua các bước sau: - Bước 1 - Nghiên cứu lý thuyết: tìm hiểu kiến trúc tập lệnh RISC-V (RV32I, mở rộng M, A), nguyên lý tổ chức hệ thống đa lõi, interconnect AHB, cache nhiều cấp và các cơ chế duy trì tính nhất quán bộ nhớ đệm (cache coherence). - Bước 2 - Thiết kế và hiện thực lõi đơn: hiện thực lõi RV32IMA theo kiến trúc pipeline 5 tầng bằng Verilog/SystemVerilog, kết nối với cache L1 riêng; kiểm chứng bằng testbench SystemVerilog mô phỏng trên Vivado xsim, đối chiếu kết quả với mô hình tập lệnh tham chiếu (Spike). - Bước 3 - Mở rộng thành hệ thống 4 lõi: nhân bản lõi đơn thành 4 lõi, thiết kế interconnect chuẩn AHB và cache L2 dùng chung, hiện thực cơ chế coherence (snoop-invalidate/MESI) giữa các lõi; kiểm chứng bằng các kịch bản mô phỏng truy cập bộ nhớ dùng chung và dữ liệu chia sẻ giữa các lõi. - Bước 4 - Đánh giá và hoàn thiện: tổng hợp thiết kế bằng công cụ Vivado để đánh giá tài nguyên phần cứng và năng lượng tiêu thụ; chạy demo mô phỏng RTL toàn hệ thống và thử nghiệm trên kit FPGA nếu tiến độ cho phép; tổng hợp kết quả và viết báo cáo khóa luận. Các nội dung chính và giới hạn của đề tài Nội dung 1: Tìm hiểu về kiến trúc tập lệnh RISC-V RV32IMA, hệ thống đa lõi và cơ chế cache coherence Nội dung: - Tìm hiểu kiến trúc tập lệnh RISC-V, đặc biệt là tập lệnh cơ sở RV32I và các mở rộng M (nhân/chia), A (thao tác nguyên tử). - Tìm hiểu nguyên lý tổ chức hệ thống đa lõi: interconnect AHB, tổ chức cache nhiều cấp (cache riêng L1, cache dùng chung L2) và các cơ chế duy trì tính nhất quán bộ nhớ đệm (cache coherence) như MESI/MSI, snoop-invalidate. Phương pháp: - Tham khảo tài liệu đặc tả RISC-V ISA, chuẩn giao tiếp AHB, các bài báo khoa học và khóa luận liên quan đến bộ xử lý RISC-V đa lõi. - Phân tích ưu, nhược điểm của các phương án tổ chức cache và coherence đã khảo sát, từ đó lựa chọn kiến trúc phù hợp cho đề tài. Kết quả dự kiến: Nắm vững nguyên lý hoạt động của bộ xử lý RISC-V, tổ chức hệ thống đa lõi và cơ chế coherence, làm cơ sở cho việc thiết kế chi tiết ở các nội dung tiếp theo. Nội dung 2: Thiết kế và hiện thực lõi xử lý RV32IMA đơn với cache L1 riêng Nội dung: - Thiết kế lõi xử lý RV32IMA theo kiến trúc pipeline 5 tầng (Fetch - Decode - Execute - Memory - Writeback), hỗ trợ tập lệnh cơ sở RV32I cùng mở rộng M và A. - Thiết kế cache L1 (lệnh/dữ liệu) riêng và khối giao tiếp giữa lõi xử lý với cache L1 cho một lõi đơn. Phương pháp: - Sử dụng ngôn ngữ Verilog/SystemVerilog để hiện thực từng tầng pipeline và cache L1. - Xây dựng testbench mô phỏng kiểm tra các nhóm lệnh RV32I, RV32M, RV32A trên một lõi đơn, đối chiếu kết quả với mô hình tham chiếu (Spike). Kết quả dự kiến: Lõi RV32IMA đơn hoạt động đúng chức năng ở cả ba nhóm lệnh I/M/A, làm nền tảng ổn định để mở rộng lên hệ thống nhiều lõi. Nội dung 3: Mở rộng thành hệ thống 4 lõi với interconnect AHB, cache L2 dùng chung và cơ chế coherence Nội dung: - Mở rộng thiết kế lõi đơn thành hệ thống 4 lõi RV32IMA, mỗi lõi có cache L1 riêng, cùng chia sẻ một cache L2 thông qua interconnect chuẩn AHB. - Hiện thực cơ chế duy trì tính nhất quán bộ nhớ đệm (cache coherence) giữa các lõi theo hướng snoop-invalidate/MESI: phát hiện và xử lý các trường hợp ghi/đọc dữ liệu chia sẻ giữa nhiều lõi. Phương pháp: - Thiết kế khối phân xử truy cập bộ nhớ dùng chung (arbiter/interconnect AHB) và khối quản lý coherence (coherence manager). - Xây dựng testbench mô phỏng các kịch bản producer/consumer và truy cập đồng thời giữa các lõi để kiểm chứng tính đúng đắn của dữ liệu chia sẻ. Kết quả dự kiến: Hệ thống 4 lõi hoạt động ổn định trong mô phỏng, dữ liệu chia sẻ giữa các lõi luôn nhất quán, không xảy ra tình trạng đọc/ghi sai dữ liệu do cache cũ. Nội dung 4: Đánh giá hệ thống, chạy demo và viết báo cáo Nội dung: - Đánh giá độ chính xác chức năng, tài nguyên phần cứng sử dụng (LUT, FF, BRAM,...) và năng lượng tiêu thụ ước tính của thiết kế khi tổng hợp bằng Vivado. - Chạy demo hệ thống và tổng hợp kết quả, viết báo cáo khóa luận tốt nghiệp. Phương pháp: - Xây dựng bộ testbench tổng hợp mô phỏng nhiều kịch bản truy cập bộ nhớ và đối chiếu với kết quả mô phỏng tập lệnh tham chiếu. - Sử dụng công cụ tổng hợp của Vivado để đánh giá tài nguyên sử dụng và ước lượng năng lượng tiêu thụ; nếu điều kiện cho phép, nạp thiết kế lên kit FPGA để thử nghiệm thực tế. Kết quả dự kiến: Hệ thống bộ xử lý 4 lõi RV32IMA hoạt động đúng chức năng, đáp ứng yêu cầu về tài nguyên phần cứng hợp lý, có đầy đủ số liệu đánh giá và báo cáo khóa luận hoàn chỉnh. Giới hạn đề tài: - Đề tài tập trung vào kiến trúc bộ xử lý và hệ thống bộ nhớ đệm nhiều lõi, không mở rộng sang mở rộng dấu chấm động (F/D) hay nén lệnh (C). - Số lượng lõi xử lý được giới hạn ở 4 lõi; cơ chế coherence được hiện thực và đánh giá trong phạm vi mô phỏng RTL và tổng hợp trên FPGA, chưa xét đến bài toán mở rộng lên số lượng lõi lớn hơn hoặc hệ điều hành đa nhiệm đầy đủ. Demo dự kiến: - Demo bắt buộc: chạy mô phỏng RTL toàn hệ thống 4 lõi trên Vivado xsim với testbench SystemVerilog, hiển thị waveform và log kết quả PASS/FAIL của các kịch bản kiểm thử (tính toán độc lập trên từng lõi, chia sẻ dữ liệu và đồng bộ hóa giữa các lõi thông qua cơ chế coherence). - Demo mở rộng (nếu tiến độ cho phép): tổng hợp thiết kế và nạp lên kit FPGA để chạy thử nghiệm thực tế hệ thống 4 lõi, quan sát kết quả thực thi chương trình qua giao tiếp xuất/nhập (UART hoặc LED/GPIO) trên kit. |  |
| Kế hoạch thực hiện - Võ Lê Phước Lâm - 23520838: phụ trách chính thiết kế và hiện thực lõi xử lý RV32IMA (pipeline 5 tầng, tập lệnh RV32I/M/A) và cache L1 riêng cho từng lõi. - Vũ Thành Lam - 23520840: phụ trách chính thiết kế interconnect AHB, cache L2 dùng chung và cơ chế duy trì tính nhất quán bộ nhớ đệm (cache coherence) giữa các lõi. - Cả hai sinh viên cùng phối hợp xây dựng testbench, mô phỏng kiểm chứng, tổng hợp đánh giá tài nguyên/hiệu năng, thực hiện demo và viết báo cáo khóa luận tốt nghiệp. STT; Nội dung; Tháng 9; Tháng 10; Tháng 11; Tháng 12. 1; Tìm hiểu về kiến trúc tập lệnh RISC-V RV32IMA, hệ thống đa lõi và cơ chế cache coherence; x. 2; Thiết kế và hiện thực lõi xử lý RV32IMA đơn với khối giao tiếp bộ nhớ đệm; x; x. 3; Mở rộng thành hệ thống 4 lõi với interconnect AXI4, cache L2 dùng chung và cơ chế coherence; x; x. 4; Đánh giá hệ thống và viết báo cáo; x; x. |
| Xác nhận của CBHD (Ký tên và ghi rõ họ tên) TS. Nguyễn Minh Sơn | TP. HCM, ngày 02 tháng 09 năm 2026 Sinh viên (Ký tên và ghi rõ họ tên) Vũ Thành Lam Võ Lê Phước Lâm |