| ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |
| --- | --- |

# ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

| TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT: THIẾT KẾ BỘ VI XỬ LÝ 4 LÕI RISC-V DỰA TRÊN KIẾN TRÚC TẬP LỆNH RV32IMA |  |
| --- | --- |
| TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH: DESIGN OF A QUAD-CORE RISC-V MICROPROCESSOR BASED ON THE RV32IMA INSTRUCTION SET ARCHITECTURE |  |
| Cán bộ hướng dẫn Họ và tên: TS. Nguyễn Minh Sơn Nơi công tác: Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG TP. HCM |  |
| Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/09/2026 đến ngày 27/12/2026 |  |
| Sinh viên thực hiện: Vũ Thành Lam - 23520840 Võ Lê Phước Lâm - 23520838 |  |
| Nội dung đề tài: Tổng quan đề tài Trong nhiều hệ thống nhúng hiện đại, khối xử lý trung tâm không còn chỉ đảm nhiệm một tác vụ đơn lẻ như một vi điều khiển (microcontroller) truyền thống (ví dụ: một MCU chuyên trách điều khiển động cơ - motor control), mà cần đóng vai trò một bộ xử lý đa dụng (general-purpose processor), đủ mạnh để đồng thời giao tiếp, xử lý dữ liệu và điều phối nhiều bộ điều khiển/cảm biến khác nhau trong hệ thống. Một ví dụ tiêu biểu là khối Flight Control (FC) trên phương tiện bay không người lái (UAV): khối này phải liên tục thu thập dữ liệu từ nhiều cảm biến (IMU, GPS, cảm biến độ cao...), chạy đồng thời các thuật toán ước lượng trạng thái, điều khiển bay và xử lý giao tiếp với các module ngoại vi khác, trong khi vẫn đảm bảo thời gian đáp ứng thực. Yêu cầu xử lý đồng thời nhiều luồng công việc với hiệu năng cao như vậy vượt quá khả năng của một vi điều khiển đơn nhân, và là động lực trực tiếp cho việc sử dụng một bộ xử lý đa lõi (multi-core processor) trong các hệ thống loại này. Trên thế giới, hướng tiếp cận dùng bộ xử lý đa lõi kiến trúc ARM cho các hệ thống Flight Control/hệ thống điều khiển bay đã được nhiều nền tảng thương mại và nghiên cứu áp dụng, tận dụng hệ sinh thái phần mềm và công cụ phát triển sẵn có của ARM. CẦN BỔ SUNG TRÍCH DẪN: nhóm tự tìm và trích dẫn 1-2 nghiên cứu/tài liệu cụ thể về multi-core ARM dùng cho Flight Control hoặc hệ thống nhúng thời gian thực tương tự - cần tra cứu và xác minh trước khi đưa vào báo cáo chính thức. Tuy nhiên, kiến trúc ARM là kiến trúc tập lệnh sở hữu độc quyền, đòi hỏi chi phí bản quyền lõi (core licensing) và hạn chế khả năng tùy biến ở mức vi kiến trúc. Ngược lại, RISC-V (Reduced Instruction Set Computer - V), ra đời từ năm 2011, là một kiến trúc tập lệnh mã nguồn mở, mô-đun hóa và cho phép tùy biến sâu ở cấp độ RTL, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, học thuật và khả năng mở rộng của đề tài. Đây là lý do nhóm lựa chọn hướng thiết kế một hệ thống đa lõi dựa trên RISC-V (cụ thể là RV32IMA) thay vì sử dụng lõi ARM có sẵn. Hướng nghiên cứu về hệ thống đa lõi dựa trên RISC-V đã được nhiều nhóm nghiên cứu quan tâm. Ở phạm vi quốc tế, có thể kể đến các công trình như "Hardware Software Co-Design for Multi-Threaded Computation on RISC-V-Based Multicore System" [1], tập trung vào cơ chế lập lịch tác vụ (task scheduling) để khai thác song song hóa trên hệ đa lõi RISC-V, và "A Low-Overhead Reconfigurable RISC-V Quad-Core Processor Architecture for Fault-Tolerant Applications" [2], trình bày một kiến trúc 4 lõi RV32IM có khả năng cấu hình lại giữa chế độ thường và chế độ chịu lỗi (fault-tolerant). Ở trong nước, tại Khoa Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, hướng thiết kế bộ xử lý RISC-V trên FPGA cũng đã được triển khai qua nhiều khóa luận, từ lõi đơn mở rộng tập lệnh [3][4], hệ NoC kết nối nhiều lõi qua giao thức Tilelink [5], đến hệ 2 lõi RISC-V RV32ICMFA [6]. Các công trình này thể hiện nhiều hướng tiếp cận khác nhau cho bài toán xử lý đa lõi RISC-V - từ lập lịch phần mềm, cấu hình chịu lỗi, đến các chuẩn kết nối khác nhau - mỗi hướng tập trung giải quyết một khía cạnh cụ thể. CẦN BỔ SUNG: nhóm nên tổng hợp các công trình trên (và tìm thêm nếu cần) thành một bảng so sánh theo tiêu chí cụ thể - ví dụ số lõi, ISA, tổ chức cache L1/L2, giao thức coherence, có kiểm chứng trên FPGA thật hay chỉ mô phỏng, có kịch bản nạp chương trình từ bộ nhớ ngoài thực tế hay không - để làm rõ khoảng trống nghiên cứu mà đề tài hướng tới. Trên cơ sở nhu cầu ứng dụng thực tế đã nêu và khoảng trống được xác định qua khảo sát tổng quan, nhóm đề xuất thiết kế một hệ thống bộ vi xử lý RISC-V 4 lõi dựa trên tập lệnh RV32IMA (I - số nguyên cơ bản, M - nhân/chia, A - thao tác nguyên tử), có tổ chức bộ nhớ đệm riêng từng lõi kết hợp cache dùng chung, cùng cơ chế duy trì tính nhất quán dữ liệu (cache coherence) hoạt động ổn định trong môi trường nhiều lõi truy cập đồng thời. Mục tiêu của đề tài Nghiên cứu, thiết kế và hiện thực thành công một hệ thống bộ vi xử lý RISC-V 4 lõi dựa trên kiến trúc tập lệnh RV32IMA bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng SystemVerilog, mô phỏng và kiểm chứng trên công cụ Vivado, với hai mục tiêu chính như sau: Mục tiêu 1 - Thiết kế kiến trúc CPU 4 lõi (multi-core) tích hợp bộ nhớ cache: thiết kế kiến trúc bộ xử lý 4 lõi RV32IMA tích hợp bộ nhớ cache (L1/L2) bằng SystemVerilog, bao gồm: (i) thiết kế IP cache L1 (lệnh/dữ liệu, riêng từng lõi) và cache L2 (dùng chung); (ii) thiết kế bộ điều khiển cache với hai thuật toán quan trọng - thuật toán cấp phát/thay thế theo kiểu tập hợp liên kết (set-associative) và thuật toán đồng bộ/duy trì tính nhất quán bộ nhớ đệm (cache coherence protocol); (iii) thiết kế bộ điều khiển giao tiếp bus và bộ điều khiển truy cập bộ nhớ trực tiếp (DMA) phục vụ trao đổi dữ liệu giữa các lõi, cache, bộ nhớ chính và thiết bị lưu trữ ngoài. Mục tiêu 2 - Mô phỏng, đánh giá thiết kế và hiện thực trên FPGA: kiểm chứng chức năng của toàn bộ thiết kế bằng mô phỏng RTL, đánh giá tài nguyên phần cứng và năng lượng tiêu thụ khi tổng hợp bằng Vivado, và hiện thực, kiểm tra hoạt động thực tế trên kit FPGA với kịch bản kiểm tra phản ánh đúng cách một bộ xử lý (processor) thật hoạt động (xem chi tiết ở Nội dung 4 và Demo dự kiến). Phương pháp thực hiện Đề tài được triển khai theo hướng tiếp cận thiết kế phần cứng tăng dần độ phức tạp, đi từ lõi xử lý đơn đến hệ thống nhiều lõi, cụ thể qua các bước sau: - Bước 1 - Khảo sát và nghiên cứu lý thuyết: khảo sát nhu cầu ứng dụng thực tế và các hướng nghiên cứu liên quan (đa lõi ARM cho hệ thống điều khiển bay/hệ nhúng hiệu năng cao, đa lõi RISC-V), tổng hợp bảng so sánh với các đề tài cùng hướng ở khoa và các công trình quốc tế liên quan; tìm hiểu kiến trúc tập lệnh RISC-V (RV32I, mở rộng M, A), nguyên lý tổ chức hệ thống đa lõi, chuẩn giao tiếp bus AXI4, cache nhiều cấp, cơ chế duy trì tính nhất quán bộ nhớ đệm, nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển DMA và giao tiếp với bộ nhớ ngoài dạng thẻ nhớ (SD card) qua chuẩn SPI. - Bước 2 - Thiết kế và hiện thực lõi đơn: hiện thực lõi RV32IMA theo kiến trúc pipeline 5 tầng bằng SystemVerilog, kết nối với cache L1 riêng và bộ điều khiển cache set-associative; kiểm chứng bằng testbench SystemVerilog mô phỏng trên Vivado xsim, đối chiếu kết quả thực thi lệnh với mô hình tập lệnh tham chiếu (Spike). - Bước 3 - Mở rộng thành hệ thống 4 lõi: nhân bản lõi đơn thành 4 lõi, thiết kế interconnect chuẩn AXI4 và cache L2 dùng chung, hiện thực cơ chế coherence giữa các lõi, thiết kế bộ điều khiển DMA và bộ điều khiển giao tiếp thẻ SD qua SPI phục vụ nạp chương trình từ bộ nhớ ngoài lên DRAM; kiểm chứng bằng các kịch bản mô phỏng truy cập bộ nhớ dùng chung và dữ liệu chia sẻ giữa các lõi. - Bước 4 - Đánh giá và hoàn thiện: tổng hợp thiết kế bằng công cụ Vivado để đánh giá tài nguyên phần cứng và năng lượng tiêu thụ; xây dựng kịch bản kiểm tra tự động trên FPGA theo đúng luồng hoạt động của một processor thật (đọc chương trình từ thẻ SD, nạp lên DRAM, thực thi, ghi output ngược lại thẻ SD - xem Nội dung 4); verification bằng UVM (không bắt buộc); tổng hợp kết quả và viết báo cáo khóa luận. Các nội dung chính và giới hạn của đề tài Nội dung 1: Tìm hiểu về kiến trúc tập lệnh RISC-V RV32IMA, hệ thống đa lõi và cơ chế cache coherence Nội dung: - Tìm hiểu kiến trúc tập lệnh RISC-V, đặc biệt là tập lệnh cơ sở RV32I và các mở rộng M (nhân/chia), A (thao tác nguyên tử). - Tìm hiểu nguyên lý tổ chức hệ thống đa lõi: chuẩn giao tiếp bus AXI4, tổ chức cache nhiều cấp (cache riêng L1, cache dùng chung L2), các cơ chế duy trì tính nhất quán bộ nhớ đệm (cache coherence) như MESI/MSI, snoop-invalidate, nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển DMA, và cách một bộ xử lý thực tế nạp chương trình từ bộ nhớ ngoài (thẻ SD qua SPI) lên bộ nhớ chính để thực thi. Phương pháp: - Khảo sát nhu cầu ứng dụng thực tế cần bộ xử lý đa lõi (ví dụ hệ thống Flight Control của UAV), các hướng nghiên cứu đa lõi ARM liên quan, tài liệu đặc tả RISC-V ISA, chuẩn giao tiếp AXI4, các bài báo khoa học và khóa luận liên quan đến bộ xử lý RISC-V đa lõi; tổng hợp thành bảng so sánh làm rõ khoảng trống nghiên cứu. - Phân tích ưu, nhược điểm của các phương án tổ chức cache, coherence và giao tiếp bộ nhớ ngoài đã khảo sát, từ đó lựa chọn kiến trúc phù hợp cho đề tài. Kết quả dự kiến: Nắm vững nguyên lý hoạt động của bộ xử lý RISC-V, tổ chức hệ thống đa lõi, cơ chế coherence và cơ chế nạp chương trình từ bộ nhớ ngoài, làm cơ sở cho việc thiết kế chi tiết ở các nội dung tiếp theo. Nội dung 2: Thiết kế và hiện thực lõi xử lý RV32IMA đơn với cache L1 riêng Nội dung: - Thiết kế lõi xử lý RV32IMA theo kiến trúc pipeline 5 tầng (Fetch - Decode - Execute - Memory - Writeback), hỗ trợ tập lệnh cơ sở RV32I cùng mở rộng M và A. - Thiết kế cache L1 (lệnh/dữ liệu) riêng với bộ điều khiển cache theo thuật toán cấp phát/thay thế set-associative, và khối giao tiếp giữa lõi xử lý với cache L1 cho một lõi đơn. Phương pháp: - Sử dụng ngôn ngữ SystemVerilog để hiện thực từng tầng pipeline, cache L1 và bộ điều khiển cache. - Xây dựng testbench mô phỏng kiểm tra các nhóm lệnh RV32I, RV32M, RV32A trên một lõi đơn, đối chiếu kết quả với mô hình tham chiếu (Spike) ở phạm vi thực thi lệnh (nội dung thanh ghi/bộ nhớ), chưa bao gồm hành vi CSR/trap/đặc quyền. Kết quả dự kiến: Lõi RV32IMA đơn hoạt động đúng chức năng ở cả ba nhóm lệnh I/M/A với cache L1 riêng, làm nền tảng ổn định để mở rộng lên hệ thống nhiều lõi. Nội dung 3: Mở rộng thành hệ thống 4 lõi với interconnect AXI4, cache L2 dùng chung và cơ chế coherence Nội dung: - Mở rộng thiết kế lõi đơn thành hệ thống 4 lõi RV32IMA, mỗi lõi có cache L1 riêng, cùng chia sẻ một cache L2 thông qua interconnect chuẩn AXI4, cùng bộ điều khiển DMA phục vụ trao đổi dữ liệu giữa các lõi, cache L2, bộ nhớ chính và thiết bị lưu trữ ngoài. - Hiện thực cơ chế duy trì tính nhất quán bộ nhớ đệm (cache coherence) giữa các lõi CẦN QUYẾT ĐỊNH: (a) invalidate-broadcast/MSI đơn giản, không cần trạng thái từng line, chỉ bắn tín hiệu invalidate khi có ghi; hoặc (b) MESI đầy đủ, 4 trạng thái Modified/Exclusive/Shared/Invalid, có ownership transfer: phát hiện và xử lý các trường hợp ghi/đọc dữ liệu chia sẻ giữa nhiều lõi. Phương pháp: - Thiết kế khối phân xử truy cập bộ nhớ dùng chung (arbiter/interconnect AXI4), khối quản lý coherence (coherence manager) và bộ điều khiển DMA. - Xây dựng testbench mô phỏng các kịch bản producer/consumer và truy cập đồng thời giữa các lõi để kiểm chứng tính đúng đắn của dữ liệu chia sẻ. Kết quả dự kiến: Hệ thống 4 lõi hoạt động ổn định trong mô phỏng, dữ liệu chia sẻ giữa các lõi luôn nhất quán, không xảy ra tình trạng đọc/ghi sai dữ liệu do cache cũ. Nội dung 4: Đánh giá hệ thống, chạy demo và viết báo cáo Nội dung: - Đánh giá độ chính xác chức năng, tài nguyên phần cứng sử dụng (LUT, FF, BRAM,...) và năng lượng tiêu thụ ước tính của thiết kế khi tổng hợp bằng Vivado. - Xây dựng kịch bản kiểm tra theo 3 mức: (i) mô phỏng mức waveform (waveform-level simulation) chứng minh đúng chức năng logic - mức tối thiểu bắt buộc; (ii) kiểm chứng bằng UVM (nếu nhóm có đủ thời gian triển khai), để đánh giá thiết kế/IP bài bản hơn trước khi tổng hợp; (iii) kiểm tra mức phần cứng (hardware-level) trên FPGA - bắt buộc phải tổng hợp chạy được thật trên board, với kịch bản đánh giá tự động, không thao tác thủ công. Phương pháp: - Thiết kế và tích hợp giao tiếp với bộ nhớ ngoài dạng thẻ nhớ (SD card) qua chuẩn SPI dùng IP có sẵn của Vivado, hay dùng driver SPI mã nguồn mở đã kiểm chứng, làm kịch bản kiểm tra trên FPGA đúng theo luồng hoạt động của một processor thật: (1) CPU đọc chương trình từ thẻ SD, (2) nạp lên bộ nhớ chính (DRAM) qua bộ điều khiển DMA, (3) CPU thực thi chương trình từ bộ nhớ chính, và (4) khi kết thúc, ghi kết quả xử lý ngược lại thẻ SD - không nạp sẵn chương trình vào BlockRAM của FPGA rồi chạy trực tiếp từ đó. - Sử dụng công cụ tổng hợp của Vivado để đánh giá tài nguyên sử dụng và ước lượng năng lượng tiêu thụ; nạp thiết kế lên kit FPGA CẦN QUYẾT ĐỊNH: xác nhận tên/part number kit FPGA cụ thể để chạy kịch bản kiểm tra tự động theo luồng thẻ SD - DRAM - CPU đã nêu ở trên. Kết quả dự kiến: Hệ thống bộ xử lý 4 lõi RV32IMA hoạt động đúng chức năng ở cả ba mức kiểm tra, đáp ứng yêu cầu về tài nguyên phần cứng hợp lý, có kịch bản kiểm tra trên FPGA phản ánh đúng cách một processor thật hoạt động, cùng đầy đủ số liệu đánh giá và báo cáo khóa luận hoàn chỉnh. Giới hạn đề tài: - Đề tài tập trung vào kiến trúc bộ xử lý và hệ thống bộ nhớ đệm nhiều lõi, không mở rộng sang mở rộng dấu chấm động (F/D) hay nén lệnh (C). CẦN QUYẾT ĐỊNH: đề tài hiện có RTL cho một bộ MMU/TLB hỗ trợ virtual memory - cần quyết định đưa vào phạm vi chính thức của đề tài hay để ngoài phạm vi cam kết lần này. Việc đối chiếu với mô hình tham chiếu Spike giới hạn ở kết quả thực thi lệnh I/M/A, không bao gồm hành vi CSR/trap/đặc quyền vì thiết kế hiện chưa có CSR file và cơ chế trap/exception. - Số lượng lõi xử lý được giới hạn ở 4 lõi; cơ chế coherence được hiện thực và đánh giá trong phạm vi mô phỏng RTL và tổng hợp trên FPGA, chưa xét đến bài toán mở rộng lên số lượng lõi lớn hơn hoặc hệ điều hành đa nhiệm đầy đủ. Việc kiểm chứng bằng UVM, nếu thực hiện, chỉ mang tính khuyến khích/điểm cộng, không phải yêu cầu bắt buộc của đề tài. Demo dự kiến: - Demo bắt buộc (mô phỏng RTL): chạy mô phỏng RTL toàn hệ thống 4 lõi trên Vivado xsim với testbench SystemVerilog, có kịch bản kiểm tra tự động và log kết quả PASS/FAIL cho từng kịch bản (tính toán độc lập trên từng lõi, chia sẻ dữ liệu và đồng bộ hóa giữa các lõi thông qua cơ chế coherence). - Verification bằng UVM (triển khai thêm nếu có thời gian): xây dựng môi trường kiểm chứng UVM cho một số IP quan trọng (cache controller, coherence manager...) trước khi tổng hợp, nếu thời gian cho phép. - Demo bắt buộc (phần cứng FPGA): tổng hợp thiết kế và nạp lên kit FPGA để chạy thử nghiệm thực tế hệ thống 4 lõi, với chương trình được đọc từ thẻ SD, nạp lên DRAM qua DMA rồi mới thực thi, và kết quả xử lý được ghi ngược lại thẻ SD khi hoàn tất - có kịch bản đánh giá tự động, quan sát trạng thái qua giao tiếp UART hoặc LED/GPIO trên kit. |  |
| Kế hoạch thực hiện - Võ Lê Phước Lâm - 23520838: phụ trách chính thiết kế và hiện thực lõi xử lý RV32IMA (pipeline 5 tầng, tập lệnh RV32I/M/A), cache L1 riêng cho từng lõi, bộ điều khiển cache set-associative, và giao tiếp thẻ SD/SPI + kịch bản kiểm tra tự động trên FPGA. CẦN QUYẾT ĐỊNH: xác nhận lại phân công này, đặc biệt phần SD card/SPI, sau khi ước lượng khối lượng công việc thực tế. - Vũ Thành Lam - 23520840: phụ trách chính thiết kế interconnect AHB, cache L2 dùng chung, cơ chế duy trì tính nhất quán bộ nhớ đệm (cache coherence) giữa các lõi, và bộ điều khiển DMA. - Cả hai sinh viên cùng phối hợp khảo sát tài liệu/bảng so sánh tổng quan, xây dựng testbench, mô phỏng kiểm chứng, tổng hợp đánh giá tài nguyên/hiệu năng, thực hiện demo và viết báo cáo khóa luận tốt nghiệp. STT; Nội dung; Tháng 9; Tháng 10; Tháng 11; Tháng 12. 1; Tìm hiểu về kiến trúc tập lệnh RISC-V RV32IMA, hệ thống đa lõi và cơ chế cache coherence; x. 2; Thiết kế và hiện thực lõi xử lý RV32IMA đơn với khối giao tiếp bộ nhớ đệm; x; x. 3; Mở rộng thành hệ thống 4 lõi với interconnect AHB, cache L2 dùng chung và cơ chế coherence; x; x. 4; Đánh giá hệ thống và viết báo cáo; x; x. |
| Xác nhận của CBHD (Ký tên và ghi rõ họ tên) TS. Nguyễn Minh Sơn | TP. HCM, ngày 10 tháng 09 năm 2026 Sinh viên (Ký tên và ghi rõ họ tên) Vũ Thành Lam Võ Lê Phước Lâm |